АВТОМАТИЗАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ПРОВОДИМОСТИ СВЕРХТОНКИХ ПЛЕНОК И ПОВЕРХНОСТНЫХ ФАЗ ЧЕТЫРЕХЗОНДОВЫМ МЕТОДОМ

# И.А.Белоус, О.А.Утас, Д.А.Цуканов

# Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН

# 690041, Владивосток, ул. Радио, 5. e-mail: igor@iacp.vl.ru

## Развитие микроэлектроники требует постоянного совершенствования средств измерения для выявления новых и получении более точных данных о свойствах  полупроводниковых материалов. Одним из основных методов измерения параметров полупроводниковых материалов является измерение электрической проводимости четырехзондовым методом [1]. Для повышения точности  этого метода необходимо увеличение числа измерений на вольтамперной характеристике образца и скорости проведения измерений для повышения достоверности получаемых результатов. Автоматизация процесса измерений и обработки получаемых данных позволяет достигнуть вышеназванных задач.

## Был разработан, изготовлен и испытан блок автоматизации измерения удельной электрической проводимости тонких пленок и поверхностных фаз четырехзондовым методом. Блок управляется программно с помощью персонального компьютера и позволяет устанавливать число точек измерения, в реальном времени отображать результаты измерений, расчитывать удельную электрическую проводимость и значения ошибок измерений. Полученные данные и результаты расчетов сохраняются в ASCII формате.

## Приведены данные измерений удельной электрической проводимости Si(100)21, Si(100)21 после отжига, Si(100)c(412)-Al, а также значения составивших при этом ошибок.

1. В.В.Батавин, Ю.А.Концевой и Ю. В. Федорович Измерение параметров полупроводниковых материалов и структур, М.: радио и связь, 1985.