Математическое моделирование

УДК:  656.072:519.211

РАСЧЕТНЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАРШРУТНЫХ КОРРЕСПОНДЕНЦИЙ ПАССАЖИРОПОТОКОВ ПРИ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ ВХОДА И ВЫХОДА

© 2021 г.    В.Н. Ембулаев

Владивостокский государственный ун-т экономики и сервиса, Владивосток, Россия

Vladimir.Embulaev@vvsu.ru

Поступила в редакцию 26.10.2020 г.

После доработки 24.03.2021 г.,

Принята к публикации 31.05.2021 г.

При разработке расчетного способа определения маршрутных корреспонденций пассажиропотоков по данным входа и выхода показано, что число пассажиров, совершающих поездку между двумя конкретными остановками, представляет собой дискретную случайную величину. Для каждого значения этой случайной величины ставится в соответствие ее вероятность. При этом в качестве определения числа проехавших пассажиров принимается то значение случайной величины, вероятность которого наибольшая.

Введение. Транспортная система крупного города относится к большим системам, поэтому с организацией пассажирских перевозок по маршрутам города всегда были проблемы [1, 2]. По мнению специалистов, данную проблему в крупных городах можно решить за счет наиболее рационального использования имеющихся в наличии и готовых к эксплуатации транспортных средств (ТС) на основе координированного управления работой всеми видами городского пассажирского транспорта [3, 4].

Анализ постановки и решения задачи координации в управлении транспортной системой крупного города показал, что при решении задач перспективного, текущего и оперативного управления вся информационная база делится на три основных массива: условно-постоянный (данные о маршрутной сети и о составе ТС), нормативный (экономические показатели) и переменный (данные о пассажиропотоках и на их основе определяемые количественные и качественные показатели работы транспортной системы) [5]. При этом отмечено, что основной проблемой при координированном управлении всей транспортной системой крупного города выступает знание информации о маршрутных корреспонденциях пассажиропотоков (МКП), которые различны по мощности на всех маршрутах города и меняются в течение суток на каждом из них, и потому требуется автоматизация и механизация ее получения.

Известно, что в целях автоматизации и механизации получения информации о МКП наиболее эффективным способом считается обработка данных входа ai, i=1,n, и выхода bj, j=1,n, пассажиров на каждом остановочном пункте (ОП) маршрута (где n – число ОП на маршруте) [6]. При этом к числу малоисследованных задач относится задача расчета информации о распределении пассажиропотоков по маршруту xij, i≤j, т.е. необходимо определить, сколько пассажиров проехало между двумя любыми остановками i и j по маршруту в течение одного рейса.

1.  Постановка задачи. Для эффективного управления и организации пассажирских перевозок по маршрутам крупного города большое значение имеет наличие информации о МКП. Отсутствие такой информации практически заставило разработчиков найти способ ее определения в результате обработки данных входа и выхода пассажиров, фиксируемых во время пассажирообмена на каждом ОП маршрута.

Заметим, что когда происходит фиксация общих данных входа и выхода на каждом ОП маршрута, то для любого пассажира в отдельности информация о его пути следования никак не фиксируется. При этом остаются неизвестными и его мотивы выбора именно пути передвижения от i до j по маршруту, а значит, остаются неизвестными его ОП входа и выхода. Более того, его передвижение по маршруту никак не зависит от выбора пути следования другими пассажирами. Это позволяет считать, что поездка любого пассажира по маршруту есть процесс случайный и не зависит от выбора другими пассажирами своего пути следования. И так как для каждого пассажира в салоне ТС его ОП входа i и выхода j считаются неизвестными, то допустимо следующее предположение: для любого из них событие выйти на этом ОП или поехать дальше равновероятно.

Таким образом, решение задачи определения элементов маршрутных корреспонденций пассажиропотоков по данным входа-выхода требует вероятностной интерпретации.

Во время стоянки ТС на j-м ОП происходит пассажирообмен: из всех подъехавших с предыдущего ОП, которых обозначим через Qj-1, вначале из салона выходит группа в количестве bj пассажиров, а затем входит в салон группа из aj пассажиров. При отправлении ТС от j-го ОП в салоне будет находиться Qj пассажиров, число которых определяется по формуле

Qj=Qj-1-bj+aj=r=1jar-br.

Так как во время стоянки ТС на i-м ОП в салон вошло ai пассажиров, то не исключено, что некоторые из них могут выйти на (i+1)-м ОП, что соответствует числу пассажиров, совершивших поездку от i-го до (i+1)-го ОП – xi,i+1. И если это число вычесть из всех вошедших на i-м ОП, то получим оставшихся из ai пассажиров, которые и продолжат свои поездки дальше по маршруту. Обозначим это число через ai,i+1, которое вычисляется следующим образом: ai,i+1=ai-xi,i+1.

По прибытии ТС на ОП (i+2) вместе с вышедшими (bi+2) могут выйти и те, которые вошли на i-м ОП, что соответствует числу пассажиров, совершивших поездки от i-го до (i+2)-го ОП на маршруте xi,i+2. И если теперь это значение вычесть из ai,i+1, то получим число пассажиров, которые вошли на i-м ОП и продолжили свой путь и после (i+2) ОП:

ai,i+2= ai,i+1-xi,i+2=ai-xi,i+1-xi,i+2=ai-r=i+1i+2xir

и т.д.

И в целом, для любых i и j данная величина вычисляется по формуле

aij= ai-r=i+1jxir.

Другими словами, aij – это число оставшихся пассажиров из всех вошедших на i-м ОП, которые продолжат свой путь по маршруту и после j-го ОП, и определяется вычитанием из ai всех тех, которые уже проехали отрезки на маршруте от i до (i+1) ОП – xi,i+1, от i до (i+2) ОП – xi,i+2, ..., от i до (j-1) ОП – xi,j-1.

В перевозочном процессе по маршруту, когда на j-м ОП стояло ТС, то внутри салона находилось Qj-1  пассажиров, среди которых имелись и вошедшие на i-м ОП - aij. В результате пассажирообмена на ОП вместе с bj могли выйти и те пассажиры, которые вошли в салон ТС на i-м ОП, т.е. из группы aij. В этом случае число xij, которое одновременно будет принадлежать aij и bj, и является искомой величиной.

Если таким образом определить все поездки пассажиров между двумя любыми ОП на маршруте, то их можно отобразить в виде таблицы элементов маршрутных корреспонденций пассажиропотоков (Табл. 1). При этом считается, что xii=0, так как нет таких пассажиров, которые начинают и заканчивают свою поездку на i-м ОП, где n - число ОП на маршруте; ai - число пассажиров, вошедших в ТС на i-м ОП; bj - число пассажиров, вышедших из ТС на j-м ОП; xij - число корреспондирующих пассажиров от i-го до j-го ОП, i≤j.

Таблица 1. Матрица элементов маршрутных корреспонденций пассажиропотоков

| Номера ОП входа | Номера ОП выхода |  |  |  |  |  |  | Вошло в ТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … | n |  |
| 1 | x11 | x12 | x13 | x14 | x15 | … | x1n | a1 |
| 2 |  | x22 | x23 | x24 | x25 | … | x2n | a2 |
| 3 |  |  | x33 | x34 | x35 | … | x3n | a3 |
| 4 |  |  |  | x44 | x45 | … | x4n | a4 |
| 5 |  |  |  |  | x55 | … | x5n | a5 |
| . |  |  |  |  |  | … | . | . |
| . |  |  |  |  |  | … | . | . |
| . |  |  |  |  |  | … | . | . |
| n |  |  |  |  |  |  | xnn | an |
| Вышло | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | … | bn |  |

Из табл. 1 видно, что математическая формализация постановки задачи определения xij по данным ai и bj заключается в следующем. Задана система линейных алгебраических уравнений:

| j=inxij=ai; i=1jxij=bj; xij≥0; i=1,n; j=1,n, | (1.1) |
| --- | --- |

причём

| i=1nai=j=1nbj или i=1nj=inxij= j=1ni=1jxij. | (1.2) |
| --- | --- |

Так как система (1.1) состоит из 2n уравнений с n(n+1)/2 неизвестными, то единственное решение существует, когда 2n=n(n+1)/2. Следовательно, единственное решение возможно при n≤3, в то время как для n>3 существует, в принципе, бесчисленное множество решений. Потому без дополнительного предположения относительно распределения пассажирских потоков между ОП маршрута нельзя получить однозначного решения данной задачи.

2.  Вероятностный метод решения задачи. Когда ТС стояло на j-м ОП, то в салоне находилось Qj-1 пассажиров, из которых вышло bj человек. С учетом принятого предположения о том, что для каждого пассажира в салоне ТС событие выйти на этом ОП или поехать дальше считается равновероятным, то выход любой группы пассажиров из ТС в количестве bj человек из всех подъехавших – равновозможное и несовместное событие. Общее число таких групп в различных комбинациях равно числу сочетаний из Qj-1 по bj, т.е. CQj-1bj.

Всех подъехавших пассажиров к j-му ОП (Qj-1) условно можно разбить на две группы: одна группа состоит из тех пассажиров, которые вошли в салон ТС на i-м ОП и не вышли ранее j-го ОП (aij), а вторая группа – все остальные (Qj-1-aij). Так как на j-м ОП вышло bj человек, то среди них могут оказаться и те, которые принадлежат группе aij. Обозначим их через λij. Очевидно, что λij – случайная величина, которая принимает целочисленные значения. И группу λij человек из aij можно выбрать Caijλij способами в различных комбинациях. Но для каждой определенной группы λij остальных пассажиров (bj-λij) при этом также можно выбрать CQj-1-aijbj-λij различными способами. И тогда общее число благоприятствующих случаев будет равно CaijλijCQj-1-aijbj-λij.

Согласно классической формуле определения вероятности события, что между остановками i и j совершат поездки λij человек, на основании выше изложенного нетрудно вычислить вероятность того, что среди вышедших bj пассажиров группе aij будет принадлежать ровно λij человек [7]:

Pbjλij=CaijλijCQj-1-aijbj-λijCQj-1bj.                                              (2.1)

При данном описании задачи возможны два случая: aij≥bj и aij≤bj.

При aij≥bj случайная величина λij может принимать целочисленные значения от 0 до bj, а при aij≤bj – от 0 до aij. В общем случае она может принимать значения на отрезке

0≤λij≤min⁡[aij,bj].                                             (2.2)

Итак, при решении задачи (1.1)-(1.2) случайная величина поездок пассажиров (λij) между конкретными ОП i и j на маршруте может принимать целые неотрицательные значения только на отрезке (2.2). Любое число вне этого отрезка не может быть принято в качестве решения задачи (1.1)-(1.2).

По сути своей случайная величина λij является дискретной величиной, которая может принимать любое целочисленное значение на отрезке (2.2). Для каждого значения ставится в соответствие вероятность, которая определяется по формуле (2.1). Полученное соответствие отобразим в виде табл. 2.

Таблица 2. Соответствие между значениями случайной величины и их вероятностями

| Значения λij | 0 | 1 | 2 | … | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вероятности | p0 | p1 | p2 | … | pk |

где k=min⁡[aij,bj], а вероятности pl, l=0,k, определяются по формуле (2.1) для конкретного значения λij.

В этом случае из всех целых чисел λij на отрезке (2.2) в качестве единственной искомой величины можно принять то значение, для которой вероятность достигает своего максимального значения по аргументу λij:

xij=arg maxPbjλij.

Раз xij является наивероятнейшим значением для случайной величины λij, то для двух рядом стоящих чисел (xij-1) и (xij+1) должны выполняться неравенства [7]:

Pbj(xij-1)/Pbj(xij)≤1    и      Pbj(xij)/Pbj(xij+1)≥1.

Раскрывая эти неравенства, приходим к выражениям:

Pbj(xij-1)Pbj(xij)=xij(Qj-1-aij-bj+xij)(aij-xij+1)(bj-xij+1)≤1,

Pbj(xij)Pbj(xij+1)=(xij+1)(Qj-1-aij-bj+xij+1)(aij-xij)(bj-xij)≥1.

Решение же этих неравенств относительно xij приводит к результату:

(aij+1)(bj+1)Qj-1+2-1≤xij≤(aij+1)(bj+1)Qj-1+2

Так как числа, получаемые при вычислениях по формулам (aij+1)(bj+1)(QJ-1+2) и aijbjQj-1, являются дробными, расположены на числовой оси между одними и теми же целыми числами и разница между ними очень мала, при этом значения xij в качестве решения округляются до целого числа, то полученное выражение можно записать в виде:

aijbjQj-1-1≤xij≤aijbjQj-1

Из этого двойного неравенства следует, что формула определения xij имеет вид:

xij=aijbjQj-1

В данной формуле величины aij и Qj-1  имеют единственные значения, bj является исходной величиной, поэтому для любых i и j значения xij также будут единственными. Следовательно, данная формула определения xij позволяет получать единственное решение поставленной задачи, которое можно отобразить в виде табл. 1.

Однако следует заметить, что при вычислении элементов xij в качестве единственного решения принимаются их округленные значения до целого, а это значит, что в некоторых строчках (или столбцах) таблицы их суммы могут не совпадать с исходными данными входа (или выхода). В целях сохранения баланса в каждой строчке и столбце таблицы предлагается следующий способ расчета. Если j=i, то xij=0, и они в таблице расположены на главной диагонали. Если j=n, то элементы расположены в последнем столбце таблицы – x1,n, x2,n, x3,n,…,xn-1,n. Тогда их вычисление осуществляется следующим образом: находят сумму всех элементов, например в i-й строке до искомого, а затем искомый находят как разницу между ai и полученной суммой:

xin=ai-r=in-1xir.

Если j=i+1, то элементы расположены первыми над диагональными в каждом столбце таблицы – x12, x23, x34,…,xn-1,n. Тогда их вычисление осуществляется следующим образом: вначале находят сумму элементов, например в j-м столбце до искомого, а затем искомый находят как разницу между bj и полученной суммой:

xij=bj-r=1j-2xrj.

На основе изложенных уточнений предложена общая формула расчета поездок пассажиров по маршруту при решении задачи (1.1)-(1.2), которая имеет следующий вид:

xij=0,  если i=j; bj-r=1j-2xrj , если j=i+1; ai-r=ij-1xir, если j=n;aijbj Qj-1  при всех других i и j.

Заключение. Для проверки вычисления элементов xij по предложенной формуле использовали существующие таблицы маршрутных корреспонденций пассажиропотоков по рейсам и часам. Брали данные входа-выхода из имеющих таблиц, на их основе получали расчетным способом значения элементов маршрутных корреспонденций пассажиропотоков, а затем сравнивали их с табличными.

Анализ результатов сравнения расчетных xij с имеющимися в таблицах элементами маршрутных корреспонденций пассажиропотоков показал, что отклонение колеблется в среднем: а) для рейсовых элементов xij в пределах 1.1 – 5.3 со средним значением 3.2% ; б) для часовых элементов xij в пределах 5.8 – 11.6 со средним значением 8.7%. Это позволяет сделать следующий вывод: точность вычисления элементов xij выше при небольших значениях данных входа и выхода, характеризующих слабые пассажиропотоки.

Важность этого вывода необходимо учитывать при разработке автоматизированной системы моделей и алгоритмов обработки материалов транспортных обследований. Например, технология фиксации данных входа-выхода позволяет вначале находить информацию о поездках пассажиров по каждому рейсу. Однако для решения задач текущего и перспективного планирования в основном необходима информация, детализированная по часам суток и за сутки в целом. В этом случае почасовые элементы xij можно определять двумя способами:

1) вначале суммировать данные входа-выхода каждого рейса по часовым интервалам, а затем с помощью расчета определять элементы xij;

2) по данным входа-выхода каждого рейса вычислять элементы xij, а затем суммировать их по часовым интервалам.

Аналогично двумя способами можно получать суточные элементы xij.

Расчеты первым и вторым способами дают различные результаты, причем более точен второй способ. Это вытекает, во-первых, из вывода, что данные входа-выхода каждого рейса в отдельности характеризуют менее слабые пассажиропотоки в сравнении с почасовыми исходными данными, на основании которых определяются элементы xij. Во-вторых, второй способ дает наибольшую стабильность результатов в сравнении с первым, когда вычисление осуществляется при допущении о равной вероятности выхода на ОП любого из пассажиров независимо от рейса, которым он следует.

Кроме того, отсутствие баланса между данными входа-выхода в каждом часе (довольно часто случается так, что начало и конец поездки для пассажира попадают в разные часовые интервалы) также указывает на преимущество второго способа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Якимов М.Р., Евсеев О.В. Математические модели в формировании эффективных транспортных систем // Транспорт Российской Федерации. 2019. № 1 (79). С. 56-60.

2. Андреев К.П., Терентьев В.В. Пассажирские перевозки и оптимизация городской маршрутной сети // Мир транспорта. 2017. № 2. С. 159-161.

3. Носов А.Л. Управление качеством работы городского пассажирского транспорта с использованием транспортной модели // Логистика сегодня. 2015. №1. С. 38-47.

4. Фасхиев Х.А. Эффективный автобус для городских перевозок: как осуществлять выбор? // Логистика сегодня. 2017. №4. С. 274-288.

5.  Ембулаев В.Н., Дегтярёва О.Г., Белозерцева Н.П.  Системный подход в теории и практике организации городских пассажирских перевозок. Владивосток: ВГУЭС, 2013.

6. Андреев К.П., Терентьев В.В., Кулик С.Н. Обследование пассажиропотоков на городских автобусных маршрутах // Новая наука: проблемы и перспективы. 2016. № 2. С. 159-161.

7  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Юрайт, 2016.