Рубрика: Общая экология

УДК 574.22

Оценка воздействия на атмосферный воздух предприятий по производству обуви на примере ООО МТПК «Канцзи»

Гончаров Александр Сергеевич, бакалавр

Тарасова Елена Валерьевна, кандидат географических наук, доцент кафедры туризма и экологии

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса

Россия. Владивосток

E-mail: Riohostel2@mail.ru

ул. Гоголя, 41, г. Владивосток, Приморский край, Россия, 690014

В настоящей работе проведена оценка воздействия на атмосферный воздух предприятия по производству обуви ООО МТПК «Канцзи». Изучено распределение выбросов загрязняющих веществ источниками загрязнения, распределение выбросов загрязняющих веществ по классам опасности. Определены вещества, оказывающие наибольшее воздействие на окружающую среду. Рассчитана плата за выбросы загрязняющих веществ для данного предприятия.

Ключевые слова и словосочетания: нормирование, атмосферный воздух, источник загрязнения, предельно допустимые выбросы, классы опасности.

Assessment of the impact on the atmospheric air of enterprises for the production of footwear on the example of LLC MTPK "Kangji"

In the present work, an assessment of the effect on the atmospheric air of the shoe manufacturing enterprise of OOO KTPM "Kangji". The distribution of pollutant emissions by sources of pollution, distribution of pollutant emissions by hazard class was studied. The substances that have the greatest impact on the environment have been identified. The payment for emissions of polluting substances for the given enterprise is calculated.

Key words: rationing, atmospheric air, source of contamination, maximum permissible emissions, hazard classes.

Нормирование качества окружающей природной среды производится с целью установления предельно - допустимых норм воздействия на окружающую природную среду, гарантирующих экологическую безопасность населения и сохранение генетического фонда, обеспечивающие рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов в условиях устойчивого развития хозяйственной деятельности [1]

Предельно допустимые выбросы (ПДВ) являются экологическим нормативом, установленным для каждого конкретного источника загрязнения атмосферы, при условии, что выбросы вредных веществ от него и всей совокупности источников объекта с учетом их рассеивания и превращения в атмосфере не создадут приземных концентраций, превышающих установленные нормативы качества воздуха [1].

Общество с ограниченной ответственностью международная торгово-промышленная компания «Канцзи» (ООО МТПК «Канцзи») располагается в г. Уссурийск Приморского края. Основным видом деятельности является производство обуви: сборка готовой обуви с использованием клеевого метода крепления низа обуви. метода прессовой вулканизации и метода горячего литья. На промплощадке также производится изготовление мебели (деревообрабатываюrций и окрасочный участки). Теплоснабжение промплощадки осуществляется от собственной котельной, в качестве топлива используются уголь и дрова.

На промплощадке расположены следующие объекты, оказывающие влияние на загрязнение атмосферы в районе расположения предприятия:

- котельная, включая склад угля и склад золы;

- цеха для сборки готовой обуви;

- мебельный цех с деревообрабатывающим и окрасочными участками.

Выбросы в атмосферу на предприятии осуществляются 13 источниками загрязнения. Котельная включает в себя 4 источника выделения загрязняющих веществ, сборка обуви - 6 источников и мебельный цех - 3 источника.

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу составляет 13,976639 т/год. распределение выбросов показано на рисунке 1

Наибольший вклад в количество выбросов вносят источники котельной, доля их выбросов составляет 67,32 %, на сборку обуви приходится 28,24 %, на мебельный цех 4,44 %

Рис.1. Распределение выбросов загрязняющих веществ источниками

ООО МТПК «Канцзи», т/год

В процессе производственной деятельности предприятия в атмосферу выбрасывается 29 наименований загрязняющих веществ (ЗВ) - 6 твердых и 23 жидких и газообразных. Суммарный выброс ЗВ в атмосферу составляет 13,976639 т/год. Причем основная часть выбросов 10,459288 т/год (75,84%) приходится на жидкие и газообразные ЗВ, а на долю твердых приходится 25,17 % или 3,517351 т/год.

Больше половины выбросов твердых ЗВ приходится на вещество 0328 Углерод (Сажа) (54,72 %). В совокупности с веществом 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 доля выбросов твердых ЗВ возрастает до 94,70 %. А вещество 2902 Взвешенные вещества увеличивает это значение до 98,67 % и составляет 3,470404 т/год. Вклад оставшихся трех твердых ЗВ незначителен. Основным источником выбросов твердых веществ является котельная. Наибольшая приземная концентрация твердых веществ приходится на вещества 0328 Углерод (Сажа) и 2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2- 0,56 и 0,82 долей от соответствующих ПДК населенных мест, что не превышает допустимого значения, поэтому принимается в качестве допустимого выброса [2]. Так как котельная отапливается различными типами топлива (дровами и углем), то контроль за выбросами ЗВ необходимо вести постоянно, т.к. превышение нормативных значений может привести к негативным последствиям, в первую очередь, для работников предприятия.

Сажа входит в категорию частиц, опасных для лёгких, так как частицы менее пяти микрон в диаметре не отфильтровываются в верхних дыхательных путях и обладают канцерогенными свойствами [3].

Что касается пыли, то наибольшим фиброгенным действием обладают пылеватые частицы, содержащие свободную двуокись кремния (SiO2). Загрязнение поверхности тела пылью приводит к гнойничковым заболеваниям и экземам. Попадание пыли в глаза вызывает воспалительный процесс слизистых оболочек – конъюнктивит.

Из выбросов жидких и газообразных ЗВ 82,67 % выбросов приходится на два вещества: 0337 Углерод оксид и 1401 Пропан-2-он (Ацетон) - 52,19 % и 30,48 % соответственно от выбросов жидких и газообразных веществ.

Выбросы остальных жидких и газообразных ЗВ по долевому участию условно можно разделить на 3 группы, по семь ЗВ в каждой

- Вещества с долевым выбросом от 1 до 3 %. Общий вклад - 13,73 % или 0,186796 т/год.

- Вещества с долевым выбросом от 0,1 до 1%. Общий вклад - 3,37 % или 0,069323 т/год.

- Вещества с долевым выбросом менее 0,1 %. Общий вклад - 0,22 % или 0,004153 т/год.

А максимальная приземная концентрация приходится на 1401 Пропан-2-он (Ацетон) - 0,55 долей от соответствующих ПДК населенных мест, что также как и по твердым веществам не превышает допустимого значения и поэтому принимается в качестве допустимого выброса. Основным вкладчиком этого вещества в выбросы являются линии по сборке обуви клеевым методом. Одна из основных опасностей при работе с ацетоном — его легковоспламеняемость. Температура самовоспламенения +465 °C, температура вспышки −20 °C. Воздушные смеси, содержащие от 2,5 % до 12,8 % (по объёму), взрывоопасны. С этим необходимо считаться, так как ацетон быстро испаряется, и образующееся облако может распространиться до места воспламенения (нагрев или искра) вдали от места работы с ним. Ацетон ядовит, но относится к малоопасным веществам. Сильно раздражает слизистые оболочки: длительное вдыхание больших концентраций паров приводит к возникновению воспаления слизистых оболочек, отёку лёгких и токсической пневмонии. Пары оказывают слабое наркотическое действие, сопровождаемое, чаще всего, дисфорией. При попадании внутрь вызывает состояние опьянения, сопровождаемое слабостью и головокружением, нередко — болями в животе; в существенных количествах возникает выраженная интоксикация, хотя, как правило, отравления ацетоном не смертельны. Возможно поражение печени (токсический гепатит), почек (уменьшение диуреза, появление крови и белка в моче) и коматозное состояние. При ингаляционном воздействии ацетон выводится гораздо медленнее (в течение нескольких часов), чем поступает, и поэтому может накапливаться в организме [4,5].

От источников загрязнения атмосферы ООО МТПК «Канцзи» выбрасываются вещества всех классов опасности и вещества без класса опасности, с установленным ОБУВ. Распределение выбросов по классам опасности показано на рисунке 2

Как видно из рисунка наибольшая доля выбросов (63,59 %) приходится на вещества 4 класса опасности. К 4 классу относятся 6 загрязняющих веществ, но основной вклад вносят два - 0337 Углерод оксид и 1401 Пропан-2-он (Ацетон), о которых уже упоминалось выше. Их долевой вклад в выбросы загрязняющих веществ 4 класса составляет 97,29 %, причем на Углерод оксид приходится 5,459135 т/год или 39,06 % от общего количества выбросов и 61,42 % от выбросов веществ 4 класса опасности [7]. Не смотря на внушительный вклад в общее количество выбросов приземная концентрация углерод оксида составила менее 0,05 долей от соответствующих ПДК населенных мест. Однако не стоит забывать, что Углерод оксид — это угарный газ — бесцветный ядовитый газ (при нормальных условиях) без вкуса и запаха. Угарный газ очень опасен, так как не имеет запаха и вызывает отравление и даже смерть. Признаки отравления: головная боль и головокружение; отмечается шум в ушах, одышка, сердцебиение, мерцание перед глазами, покраснение лица, общая слабость, тош-нота, иногда рвота; в тяжёлых случаях судороги, потеря сознания, кома [8]

Вещества 1401 Пропан-2-он (Ацетон) выбрасывается 3,187739 т/год или 22,81 % от общего количества выбросов и 35,87 % от выбросов веществ 4 класса опасности.

Значительную долю выбросов (31,04 %) составляют вещества 3 класса опасности, а  доля 1 и 2ласса составляет 1,94 и 1,08 % соответственно.

Рис.2. Распределение выбросов загрязняющих веществ по классам опасности, т/год

Согласно п.5 Постановления Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 ООО МТПК «Канцзи» относится к объектам III категории по критериям отнесения объектов, оказывающих незначительное негативное воздействие на окружающую среду [5]. Но не тем не менее от платы за негативное воздействие на атмосферный воздух предприятие не освобождается, так как выбрасывает более 10 тонн в год.

Законодательные основы для расчета определены в статье 16.3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ и постановлении Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 (о ставках платы). Данное постановление отменило коэффициенты и нормативы, действовавшие ранее. Обязательный коэффициент инфляции номинально не используется. Ставки, утвержденные правительством на 2016-2018 годы, уже проиндексированы [1, 6].

Плата за негативное воздействие на окружающую среду не налог (не регулируется НК РФ), но при этом относится к обязательному платежу, направленному на восполнение экологического ущерба. Данная плата призвана стимулировать юридические лица и индивидуальных предпринимателей минимизировать вредное воздействие на природу и проводить мероприятия по улучшению экологической обстановки в регионах [9].

Но в нашем случае о стимулировании не может быть и речи, т.к. плата за негативное воздействие на атмосферный воздух от источников предприятия составляет всего 628,02 рубля в год и эта сумма намного меньше любых природоохранных мероприятий. Необходим более разумный подход к природохозяйственному управлению. Желательно, чтобы платежи за негативное воздействие на окружающую среду стимулировали предприятия на проведение разумной природоохранной политики. В настоящее время критерием нормативной ставки платежей за выбросы является тонна в год. На наш взгляд необходимо учитывать класс опасности, статистические данные о количестве образующихся выбросов и другие экологические, экономические и социальные факторы. За отдельные вещества оставить старый критерий, а за более токсичные, к примеру, установить норматив платы за килограмм, грамм, миллиграмм.

Подводя итог вышесказанному можно сделать следующие выводы:

- Выбросы в атмосферу на предприятии осуществляются 13 источниками загрязнения атмосферы, которые выбрасывают 29 загрязняющих веществ, общим количеством 13 тонн 976 кг 639 г. Наибольший вклад вносит котельная - 9,409191 т/год или 67,32 % от общего количества выбросов

- Основная часть выбросов приходится на 23 жидких и газообразных загрязняющих веществ — 10,459288 т/год или 75,84% от общего количества выбросов.

- В выбросах загрязняющих веществ от источников загрязнения атмосферы содержатся вещества всех классов опасности и вещества без класса опасности, с установленным ОБУВ. Наибольший вклад в выбросы загрязняющих веществ приходится на вещества 4 класса опасности — 8,887944 т/год или 63,59 % от общего количества выбросов и 3 класса — 4,338065 т/год или 31,04 %.

- Воздействие на окружающую среду свыше 0,05 долей от соответствующих ПДК населенных мест оказывают 14 загрязняющих веществ. Наибольшее воздействие оказывает вещество 2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2, выделяющееся при разгрузке и хранении угля на складе, максимальная концентрация которого 0,82 доли ПДК.

- Плата за выбросы загрязняющих веществ составляет 628 рублей и 02 копейки, т.е. проводить природоохранные мероприятия предприятию экономически не выгодно. Поэтому необходимо совершенствовать природоохранное законодательство для совершенствования природохозяйственной политики предприятий.

______________________________

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об охране окружающей среды» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/2c6b18cdf7d7418a7e3c3901ffc7906039862b2d/

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное) / СПб, ОАО «НИИ Атмосфера», 2012. – 224 с.

- Опасность и вред сажи для человека. [Электронный ресурс] // Экобаланс. – Режим доступа: http://ekobalans.ru/index.php?id=79

- Химическая энциклопедия. — М: Советская энциклопедия, 1988. — Т. 1. — С. 230. — 625 с.

- Постановление Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n= 186693&fld=134&dst=100007,0&rnd=0.6079223462270158#05561877104751796

- Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 (ред. от 09.12.2017) «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» [Электронный ресурс] // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты российской федерации – Режим доступа: http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-13092016-n-913/

- Оксид углерода(II). [Электронный ресурс] / Академик – Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1073603

- Оксид углерода. // Российская энциклопедия по охране труда: В 3 т. — 2-е изд., пе-рераб. и доп. — М.: Изд-во НЦ ЭНАС,2007.

- Плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2018 году [Электронный ресурс] // Еженедельная профессиональная газета «Учет. Налоги. Право» – Режим доступа: https://www.gazeta-unp.ru/articles/51806-plata-za-negativnoe-vozdeystvie-na-okrujayushchuyu-sredu-v-2018-godu